广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：440515-2022-01463

采购项目编号：HSCGZB202216

项目名称：汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目

采购人：汕头市公安局澄海分局

采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

第一章投标邀请

广东恒胜建设监理有限公司受汕头市公安局澄海分局的委托，采用公开招标方式组织采购汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目

采购计划编号：440515-2022-01463

采购项目编号：HSCGZB202216

采购方式：公开招标

预算金额：3,448,160.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目):

采购包预算金额：3,448,160.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分局中心枪弹库、各派出所、巡警中队共16个智能枪弹库设备、安防系统及配套 | 1.0000(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订生效之日起30个日历天内完成货物安装调试至保修期满

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或2022年基本开户行出具的资信证明） 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目）：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；汕头市政府门户网站（www.shantou.gov.cn）；中国采购与招标（www.chinabidding.com.cn）；中国财经报（www.cfen.com.cn）；广东恒胜建设监理有限公司网（www.gdhsjl.com）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：汕头市公安局澄海分局

地址：澄海区文冠路

联系方式：0754-85886798

2.采购代理机构信息

名称：广东恒胜建设监理有限公司

地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

联系方式：0754-85861273

3.项目联系方式

项目联系人：广东恒胜建设监理有限公司

电话：0754-85861273

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

项目属性：货物类

品目分类：安全、检查、监视、报警设备（A032504）

本项目属于不专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

本项目对应的中小微企业划分标准所属行业为：工业。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

采购人拟采购的智能枪弹库设备产品如属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书），作为技术评审的依据（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用）。

采购人拟采购的智能枪弹库设备产品如属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

项目目标：汕头市公安局澄海分局16个枪弹库急需进行智能升级改造。所采购的智能枪弹柜和库房配套技防、物防设备须和分局枪管系统无缝对接，实现澄海分局各个枪弹业务数据进行统一管理，实现枪弹库房联管联控，数据统一向上传输至广东省智慧新枪管系统。

本项目为汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目，拟购置智能枪弹库设备一批。总预算金额为3,448,160.00元。

智能枪弹库升级改造期限：合同签订之日起30个日历天内完成。

★投标人必须承诺，本项目的16个枪弹库急需加快进行智能化升级改造，对期限有明确、硬性要求，投标人应按项目要求的期限完成相关工作。

★本项目总价最高限价人民币3,448,160.00元，凡投标报价超过总价最高限价的，均视为无效投标。

1、项目一览表

| 项目名称 | 技术规格 | 工期 | 数量 | 采购预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目 | 详见技术要求描述 | 合同签订之日起30个日历天内完成。 | 1 | 人民币叁佰肆拾肆万捌仟壹佰陆拾元整（3,448,160.00元）。 | 预算总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、第三方测评费用、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期服务等的全部费用。 |

2、投标人应进行整体投标，不允许仅对项目其中部分内容进行投标。

3、★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4、本项目采购的智能枪弹柜为核心产品。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

4.1★投标人需承诺本次采购产品能够与广东省公安厅智慧新枪管系统数据对接，满足广东省公安厅枪弹库数据接入和枪弹库管理的各项要求，在验收前完成系统联调，并能通过采购人委托的第三方有资质的测评公司测评（费用由中标人承担）。

5、项目背景

为落实省公安厅、市公安局关于枪弹库提档升级要求，全面推动分局枪弹库安全管理信息化、智能化建设，优化完善分局公务用枪安全管理制度和规范，经我分局相关职能部门研究，对枪弹库智能化进行改造升级。

6、项目内容

汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目，内容包括项目深化设计、安装、调试等：

6.1智能枪弹柜：分局中心枪库1个、13个派出所（分别是水上派出所、溪南派出所、莲上派出所、东里派出所、莲华派出所、盐鸿派出所、湾头派出所、莱芜派出所、上华派出所、隆都派出所、广益派出所、澄华派出所、凤翔派出所）、巡警大队三中队、巡警大队湖心执勤点共计16个枪弹库设备。

7、项目实施原则

（1）可靠性原则

整体可靠性是本系统必须解决的首要问题。从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低。根据现场环境参数及公安图像监控实际要求，所选用的设备在满足环境条件下完全可以长期可靠地正常运行。

（2）安全性原则

网络安全：要求公安网与城市视频网络以及其他互联网络物理隔离。若要建立连接必须采取符合公安部要求的技术手段；

信息安全：要严格设置用户使用权限及审批方式，各级用户只能调看本权限范围内的视频信息；

传输安全：视频信息的传输要注意防止各种非法提取或篡改；

存储安全：要注意重要数据的备份，基本信息在后端存储中心存储，重要信息要上一层存储中心进行备份；

设备安全：视频监控系统的设备必须满足可靠性和安全性的要求，设备.选型要选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应该采用冗余设计，要具有故障检测、系统恢复等功能。

（3）先进原则

系统应充分考虑科学技术的迅猛发展趋势，应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现；按功能做成模块化的子系统，提供强大灵活的联动平台，并保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、系统功能等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需要。

（4）适用性原则

监控系统作为指挥的主要手段，为其它的各项业务职能提供所需的信息。系统的输入设备和系统软件还应具有良好的操作性，保证一般文化水平的操作员，在略懂电脑操作的情况下通过基本的培训就能掌握系统的操作要领，达到能胜任值班和监控任务的水平。

（4）管理性原则

易管理性：系统设计时要充分考虑系统的可管理性，对用户权限管理、网络管理、设备管理提出要求并给出实现方式；

易维护性：系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护及故障管理等。

（6）扩展性原则

系统中采用的硬件设备及软件产品应支持国内外相关的工业标准及行业相关标准，以便能与不同厂家的开放型产品在同一系统中共存、兼容。在系统设计中，应选择具有可扩展性的系统结构产品，特别是通过模块化设计的设备和可升级的系统软件，使系统能灵活增减或更新各个子系统的功能来满足业务发展的需要。对网络带宽、接口数量、数据库容量都作一定的预留，并且可以通过设备在线升级、扩容等方式实现系统的扩展。

8、设计依据和参考标准

1）政府文件

《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》

《城市报警监控系统建设方案设计要素》

2）国家、行业及地方相关标准规范文件

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA887-2010）

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2007）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《安全技术防范防雷设计规范》公安部

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

《广东省安全技术防范管理条例》

《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

《智能建筑设计标准》（GB/T 50314—2006）

《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》（CECS 119—2000）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ  16—2008）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339—2013）

《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312—2007）

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018

《入侵探测器第1部分：通用要求》　GB10408.1－2000

《入侵探测器第4部分：主动红外入侵探测器》　GB10408.4－2000

《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2017

《安全防范系统供电技术要求》GB/T 15408-2011

《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001

《信息安全技术路由器安全技术要求》GB/T 18018-200

《以太网交换机测试方法》YD/T 1141-2017

《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB 16796-2009

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000

《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》GA1016-2012

合同包1（汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后30个日历日内交货 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 汕头市公安局澄海分局中心、水上派出所、溪南派出所、莲上派出所、东里派出所、莲华派出所、巡警大队三中队、盐鸿派出所、湾头派出所、莱芜派出所、上华派出所、巡警大队湖心执勤点、隆都派出所、广益派出所、澄华派出所、凤翔派出所的16个枪弹库。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1、30%,合同签订生效之日后并收到履约保函起 5个工作日内，采购人按照合同总价的30%办理支付手续。 2、70%,所有货物设备送达交货地点经到货验收合格，按时完成安装调试并完成数据接口对接工作之日起 5个工作日内，采购人办理全部剩余款项的支付手续。 |
| 验收要求 | 1期：到货验收要求 （1）货物运抵交货地点当日，双方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收以及抽样检查（中标人须提前4天告知采购人到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件、抽样检查不合格或者有不符合合同约定的其他情形的，中标人须及时补给或更换，如因此造成延期供货，采购人有权按延期交货索赔。 （2）货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由中标人承担 2期：安装调试后的项目验收 （1）货物安装调试完毕之日起30天内，由合同双方共同进行项目验收。当满足以下条件时，验收合格后，双方签署验收合格证书一式3份。 （2）项目验收包括完成、满足如下内容： 1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 2）由采购人委托取得国家认证资质的社会专业安防检测机构（费用由中标人承担），对中标人货物及安装性能是否符合GA1016标准相应等级防护级别要求进行认证。但非因本项目所列货物原因无法取得认证的除外。 3）货物全系统联网调试完毕，货物单件功能及联网联动功能正常运作，并由采购人验收通过。 4）设备性能经实地测试，不低于投标文件中的技术响应表或设备详细参数中较优的参数。 5）就如下功能指标提供具有国内认证体系资质的第三方检测机构出具的检验报告(如提供复印件，需加盖中标人公章)：货物所配备的“智能枪锁”、“枪支在位实时检测”、“双人双锁操作认证”功能模块。 6）封闭式安全门须符合GB17565-2007标准要求，锁具须符合GA374-2001标准，验收时须提供相关证明文件复印件并加盖中标人公章。 7）具备与广东省公安厅智慧新枪管系统数据对接的能力，满足广东省公安厅枪弹库数据接入和枪弹库管理的各项要求，完成联调并成功接入数据接口，运行正常，且通过用户验收。 8）设备具备产品合格证。 （3）项目验收未能一次性通过的，则采购人同意由中标人予以整改，并在第一次验收结束之日起5天内重新组织验收；经2次验收不合格的，采购人有权单方面解除合同，没收中标人履约保证金并由中标人支付合同总金额5%的违约金。如因此给采购人造成损失的，采购人有权向中标人提出索赔 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1、中标人在签订合同前应向采购人提交履约保函，履约保函的金额为中标价的5%。履约保函（形式为无条件的、不可撤消的，由中标人在中华人民共和国依法营业的地级市以上银行开具）。该保函有效期到货物保修期结束后30 天后自动失效,但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。根据《广东省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》（粤财采购〔2021〕7号）文件精神，经采购人确认中标人为诚信供应商的，免收履约保证金。 2、如中标人不能保质保量完成本项目，除承担相关责任外，采购人有权没收合同履约保证金。 |
| 其他 | 交货要求，1.项目时限：自合同签订生效之日起30个日历天内完成。 2.中标人除不可抗力外，不得以任何理由推迟、延迟交货安装。因中标人原因延迟交货的（采购人要求推迟除外），由此产生的一切损失和费用由中标人承担。 3.中标人要有专业的测量安装团队，负责到采购人指定的安装地点进行现场准确测量并完成安装。 4.货物包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。 5.安装时必须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。货物安装过程中，中标人须采取必要措施对现场施工的用水、用电等进行安全管理，防止发生安全事故，如因中标人过错发生施工安全事故，导致采购人、中标人或者第三方损害的，由中标人承担全部责任。 货物的一般要求，1.所有设备是制造商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。 2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。 3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应在投标文件中明确列出。 4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。 5.所投的产品是在中国范围内合法组装、销售、原装、全新、并完全符合用户要求的产品。 6.投标人若非货物制造商须提供制造商/总代针对本项目货物的专项授权书。 安装与调试要求，（1）货物运抵指定位置并进行到货验收后，中标人即按合同执行时间进度计划派出有经验的工程技术人员到本项目现场进行安装，中标人可采用现有的水、电完成安装，进行联网调试，并做好保护措施，避免施工损坏。 （2）中标人进行货物安装施工过程，必须接受采购人的现场协调，对安装人员进行统一组织管理，按照招标文件、合同约定的相关要求，按时完成货物安装和验收。如安装人员不服从采购人现场工作人员的指挥管理，采购人有权要求中标人在4个小时内更换人员。 （3）中标人在采购人指定场地进行安装工作，安装位置场地的强电线路敷设到电箱，弱电线路敷设到指定信息点，所采购设备的安装固定所必要的开孔、设备之间强弱电管线和管槽的敷设由中标人负责。 （4）货物安装过程中，中标人须采取必要措施对现场施工的用水、用电等进行安全管理，防止发生安全事故，如因中标人过错发生施工安全事故，导致采购人、中标人或者第三方损害的，由中标人承担全部责任。 （5）项目的设备机柜需做防雷接地，所产生的费用已包含在合同总价内。 培训，1.中标人负责提供操作、维修培训方案及培训资料，培训人次不少于32人。 2.中标人提供技术支持和操作培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。 3.培训的时间、地点如下： 时间：终验后10个工作日内开始 地点：汕头市内 4.中标人为采购人进行培训的人员的差旅费由中标人自行负责。培训过程产生的授课费、教材费等费用由中标人承担，中标人可免费使用采购人的办公场地进行培训。采购人参加培训的交通费及食宿费由采购人自行负责。 保修期及服务，1.整体项目免费保修不少于三年（投标人承诺延长的，按投标人承诺），终身维修，系统新版本和功能终身免费升级；免费保修期自采购人验收合格之日起计算。 2.中标人应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作。 中标人提供7×24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后不大于12小时到场，并在不大于12小时内修复。在质保期内，如不大于24小时内无法修复设备，中标人必须提供替代设备给采购人使用，直到故障设备修复为止。 3.保修期内，中标人负责对其提供的设备进行维修，不收取任何额外费用。设备保修期过后，只收取零配件费用。在保修期内，非使用方的人为原因而出现产品质量及安装问题，如设备发生任何异常情况，中标人免费及时排除故障（包括更换损坏的部件）。设备经维修后达不到原技术指标要求，应更换技术指标符合要求的同类型的新设备或退货，并承担因此产生的一切费用。 货物终验后保修期内，中标人每3个月进行一次现场巡检，检查设备运行情况，出具巡检报告，根据采购人的使用需求，中标人提供不少于每年四次的系统功能微调服务（包括流程管理、统计报表、数据接口等方面）。 保修期外，中标人有义务配合采购人或采购人指定的其他单位就设备维保提供只能由中标人提供的协助，只收取零配件等成本费用。 4.中标人应对设备的质量进行有效保障。在保修期内，如出现两次因同一货物引起的维修，中标人应无条件更换该货物，并承担因此产生的一切费用。对保修期后的设备维修只收取零配件等成本费用，并长期确保易损易耗备件的供应。 5.中标人要在设备保修期内每年对设备进行不少于四次的免费维修保养。 违约责任，1.中标人需在合同签订生效之日起30天内安装调试完毕。中标人逾期完成，则按合同总价每天2‰支付违约金给采购人。如超过合同规定期限30天中标人仍不能完成，则视为中标人不能交货。 2. 中标人交付的货物不符合技术规格和标准，则视为中标人不能交货。 3. 中标人未按期交付货物产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等，视为中标人未能完整履约，需向采购人支付合同总价５%的违约金，造成采购人损失的，采购人有权进一步向中标人提出索赔。 4.中标人不能交货，则按合同总价20%支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。 5.货物未能一次性通过终验，则采购人同意由中标人予以整改，并在第一次验收结束之日起30天内重新组织终验；经二次终验不合格的，中标人向采购人支付合同总价30%违约金，同时采购人有权单方面解除合同。如因此给采购人造成损失的，采购人有权向中标人提出索赔。 6.如果采购人逾期办理付款手续，则按拖欠金额每天2‰支付违约金给中标人，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标人延期交货及服务的理由。 7.除采购人事先书面同意外，中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。如中标人擅自将部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，采购人有权单方面解除合同。如因此给采购人造成损失的，采购人有权向中标人提出索赔。 8.采购人解除合同,中标人须在接到采购人解约通知之日起7天内退回采购方已支付的价款。 9. 中标人需按培训的要求对采购人相关人员进行操作培训，确保采购人熟悉设备使用。如因培训不到位导致采购人相关工作延误，采购人有权要求中标人派技术人员进驻指导，直至采购人人员熟悉、掌握设备使用。如因此给采购人造成损失的，采购人有权向中标人提出索赔。 10. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》执行。 保密协议，1、涉及本项目的所有合同、文档、方案、图纸等必须由中标人专人负责统一保管，不得擅自保留或外传。项目完成后所有图纸、资料应毫无保留地交给采购人保管（中标人可保留一份保修用图纸资料，但要严格管理，保修期满之日起 30天内交采购人保管）。 2、未经采购人书面许可，中标人不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或中标人内部与本合同无关的任何人员，中标人不得对保密信息进行拷贝或抄写。 3、在合同履行期间，中标人对知悉的采购人保密信息（包括业务信息在内），同样应承担保密责任。 4、中标人必须选派道德品质好、责任心强的人员参与本项目，并将参与人员的个人资料送采购人审查，经审查合格后方可进行有关项目的实施。 5、中标人人员在实施本项目期间，未经采购人工作人员允许，不得进入与本项目施工无关的采购人其他办公场所。 6、未经采购人工作人员允许，中标人人员不得对本项目的计算机信息系统进行与公安网及其他网络建立物理连接的任何尝试。 7、中标人必须与参与本项目的人员签订有关保密协议，以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。 8、中标人人员在项目实施过程中，必须严格遵守采购人的有关规章制度，服从管理。 异议索赔，1.中标人对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。中标人同意采购人拒收货物，中标人负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。 2.对有缺陷的零件、部件和设备，中标人同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标人承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切损失。同时中标人相应顺延被更换货物的保修期。 3.如果在采购人发出索赔通知后7天内，中标人未作答复，上述索赔应视为已被中标人接受。如中标人未能在收到索赔通知后30天内或征得采购人同意的延长期内，按照采购人选择的方法解决索赔事宜，采购人将有权从货款或从中标人开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全、检查、监视、报警设备 | 分局中心枪弹库、各派出所、巡警中队共16个智能枪弹库设备、安防系统及配套 | 项 | 1.00 | 3,448,160.00 | 3,448,160.00 | 详见附表一 |

附表一：分局中心枪弹库、各派出所、巡警中队共16个智能枪弹库设备、安防系统及配套

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、建设要求 （一）根据《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》(GA1016-2012)枪弹库物防、技防要求建设。 （二）枪弹库须与广东省智慧新枪管系统数据对接： 1.从省枪管系统获取基础数据（获取组织架构信息、从省枪管系统获取人员信息、从省枪管系统获取枪支弹药型号信息）； 2.从省枪管系统获取动态业务信息（获取省枪管系统的终止领枪信息、获取省枪管系统已领取信息、获取省枪管系统归还信息、获取省枪管系统的枪支保养记录信息、获取省枪管系统枪弹领用审批信息）； 3.本地业务动态数据上报省枪管系统（枪弹库数据上报省枪管系统、枪弹申领审批数据上报省枪管系统、枪弹领用数据上报省枪管系统、枪弹归还数据上报省枪管系统、终止领枪数据上报省枪管系统、枪支保养数据上报省枪管系统、枪弹库告警数据上报省枪管系统）。 （三）入侵报警系统的报警信息接入本单位的枪弹管理软件、本地报警主机设备电话信号接入本地或上级110报警平台、及通过枪弹库数据接口协议，将报警信息实时上报至《广东省枪械管理信息系统》即“智慧新枪管”平台。 （四）枪弹室内部、验枪区及验枪区、枪弹室出入口位置需要视频全覆盖。接入公安内网指定视频通道，连接公安网省图像联网平台及《广东省枪械管理信息系统》即“智慧新枪管”平台。 （五）涉枪单位应综合运用物防、技防、人防等安全防范手段和措施，构成枪支（弹药）库室安全、可靠、实用、经济、先进、配套的安全防范体系。安全防范系统的设计应符合《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018的有关要求。 （六）视频监控中心安全防范系统应配备备用电源，中标人须负责安装、调试，采购人不再另行支付费用。当主电源断电时应能保证对监控中心及安全防范系统供电时间不少于8ｈ，所有视频监控须接入汕头市公安局澄海分局视频云。 （七）枪支（弹药）库室的安全防范系统出现故障后，应在24h内修复。系统维修期间应启动应急预案进行补充防护。 二、项目清单 项目名称; 序号; 设备名称; 技术参数; 数量; 单位; 最高限价（单价）. 智能枪弹柜设备; 1; 智能长枪柜; 见主要设备技术参数要求; 6; 台; ¥46800.00元. 2; 智能手枪柜; 见主要设备技术参数要求; 9; 台; ¥46800.00元. 3; 智能枪弹一体柜; 见主要设备技术参数要求; 23; 台; ¥46800.00元. 4; 智能长枪子弹一体柜; 见主要设备技术参数要求; 1; 台; ¥46800.00元. 5; 智能手枪子弹一体柜; 见主要设备技术参数要求; 1; 台; ¥46800.00元. 6; 智能枪弹库门; 见主要设备技术参数要求; 19; 扇; ¥28000.00元. 7; 智能管理系统平台; 见主要设备技术参数要求; 1; 套; ¥164110.00元. 8; 智能一体机; 见主要设备技术参数要求; 1; 台; ¥17000.00元. 9; 备用电源; 见主要设备技术参数要求; 16; 套; ¥15800.00元. 10; 中心枪弹库专用服务器; 见主要设备技术参数要求; 1; 台; ¥22800.00元. 11; 公务用枪服务器; 见主要设备技术参数要求; 15; 台; ¥9200.00元. 12; 液晶显示器; 见主要设备技术参数要求; 16; 个; ¥1100.00元. 13; 硬盘录像机; 见主要设备技术参数要求; 17; 个; ¥2700.00元. 14; 监控硬盘; 见主要设备技术参数要求; 23; 块; ¥1000.00元. 15; 高清摄像机; 见主要设备技术参数要求; 75; 个; ¥700.00元. 16; 报警主机; 见主要设备技术参数要求; 16; 个; ¥4080.00元. 17; 震动探测器; 见主要设备技术参数要求; 112; 个; ¥650.00元. 18; 烟感探测器; 见主要设备技术参数要求; 35; 个; ¥230.00元. 19; 红外探测器; 见主要设备技术参数要求; 38; 个; ¥500.00元. 20; 声光报警器; 见主要设备技术参数要求; 32; 个; ¥150.00元. 21; 交换机; 见主要设备技术参数要求; 17; 个; ¥2850.00元. 22; 网络机柜; 见主要设备技术参数要求; 16; 台; ¥2300.00元. 23; 综合布线; 见主要设备技术参数要求; 16; 套; ¥3300.00元. 24; 温湿度计; 见主要设备技术参数要求; 19; 个; ¥130.00元. 三、详细技术参数 项目名称; 序号; 设备名称; 技术参数. 智能枪弹柜设备; 1; 智能长枪柜; 1．柜体要求：柜体采用低碳钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度≥6mm，柜门碳素钢材厚度≥8mm、内侧碳素钢门板厚度≥2mm；抗拉强度须大于345MPA；左右双开门、每门5个门栓、共10门栓、内门铰、镀铬圆形拉手、高强度钢轮。 2．柜体结构，箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度。 3．柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械2种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4．柜门上显示屏与柜内具有物理隔离防护板保护，材料强度应达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全。 5．柜体规格1800mm×1000mm×500mm±5mm（包含轮脚）。 6．表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理。 7．柜体容量：定制。 8．柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 9．≥12寸工业触控屏、分辨率≥1024×786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。 10．具备温度检测功能、湿度检测功能，并显示相关信息。 11．抓拍功能：领用枪支或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片，抓拍图片分辨率（像素数）为≥1920×1080。 12．动态二维码：智能柜与服务器断开网络连接线后操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码失效。 13．故障诊断界面：智能柜设有故障诊断界面，可通过该界面对系统摄像头，指纹仪，枪锁，子弹弹仓等进行检验，具有权限的人员才能进入故障诊断界面。 14．▲节能功能检验:控制终端可在长时间无操作情况下自动黑屏，并在点击触摸屏或检测到人员接近时自动点亮触摸屏，以便节约能源消耗。 15．▲酒精检测方式功能检验；采用吹气式方式，吹气要求持续吹气3秒以上；传感器类型电化学型传感器。使用次数不低于2000次。 16．柜体自带酒精探测模块，当智能柜内置酒精检测模块检测到的酒精浓度超过20mg/100ml时，触摸式液晶显示屏上软件界面应由枪支领取界面自动返回至主界面。 17．电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥500枚，认假率（FAR）≤0.0001%；拒真率（FRR）≤0.01%；通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、通讯波特率57600bps/115200bps；每人可保存10枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 18．▲枪弹领用时间设置检验：当通过平台软件进行枪支／弹药领用时，领用时间可选择默认时长，也可进行手动调整。 19．每人可保存多枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 20．电子枪锁：配置电子感应枪位架及枪位锁，枪位自动感知枪支在位状态，提示正确的取还枪位置；正常情况枪支在位时，枪位锁锁定枪支，枪支不在位时，枪锁保持开启状态；枪位锁配备应急钥匙开启功能。 21．▲枪弹领用功能检验：智能柜领用枪支时，用枪员只能申请自己权限的枪支，其他人员的枪支不能查看。 22．▲枪弹领用表单功能检验：可通过平台软件设置并导出枪弹领用表单，内容包括：领用人、审批人、领用任务、实际领取时间、枪支信息、子弹信息，以及领用人和枪管员的签字位置。 23．▲保养提醒设置检验：当智能柜中的枪支超过三个月无领用记录时，可通过平台软件向特定人员推送保养提醒信息。 24．紧急任务下，可使用“管理员+领导”指纹方式进行一次性全部打开枪锁弹锁。 25．▲延时还枪：通过平台软件还枪时可申请延时还枪，延时1次为24h，且需授权人员进行审批，同一还枪任务最多延时2次。 26．须同时具备指纹识别、人脸识别、电子密码、机械等开启方式。 27．柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 28．语音播报：当管理员、枪管员或用枪员身份验证通过后，可自动播报该操作人员的身份和姓名。 29．脱机日志记录，保存不少于20000条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，保存在控制板中的FLASH存储器。 30．电机锁锁具须使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA；电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控锁外壳温度应小于或等于65℃。 31．电机锁锁闭功能应在断电时应保持锁闭状态。 32．电机锁的主锁舌再承受大于5000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。 33．报警功能：采用声光报警器，非正常开启柜门报警、断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警；关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。 34．具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 35．▲柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。 36．▲防雷保护功能：根据标准GB4943.1-2011（1）额定电压范围220v。（2）频率50Hz（3）实验电压AC1500V不击穿。 37．外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），一路电源220V接口（三插口），一路485通讯控制接口。 38．▲智能枪柜控制系统符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。. 2; 智能手枪柜; 1．柜体要求：柜体采用低碳钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度≥6mm，柜门碳素钢材厚度≥8mm、内侧碳素钢门板厚度≥2mm；抗拉强度须大于345MPA；左右双开门、每门5个门栓、共10门栓、内门铰、镀铬圆形拉手、高强度钢轮。 2．柜体结构，箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度。 3．柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械2种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4．柜门上显示屏与柜内具有物理隔离防护板保护，材料强度应达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全。 5．柜体规格1800mm×1000mm×500mm±5mm（包含轮脚）。 6．表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理。 7．柜体容量：定制。 8．柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 9．≥12寸工业触控屏、分辨率≥1024×786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。 10．具备温度检测功能、湿度检测功能，并显示相关信息。 11．抓拍功能：领用枪支或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片，抓拍图片分辨率（像素数）为≥1920×1080。 12．动态二维码：智能柜与服务器断开网络连接线后操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码失效。 13．故障诊断界面：智能柜设有故障诊断界面，可通过该界面对系统摄像头，指纹仪，枪锁，子弹弹仓等进行检验，具有权限的人员才能进入故障诊断界面。 14．▲节能功能检验:控制终端可在长时间无操作情况下自动黑屏，并在点击触摸屏或检测到人员接近时自动点亮触摸屏，以便节约能源消耗。 15．▲酒精检测方式功能检验；采用吹气式方式，吹气要求持续吹气3秒以上；传感器类型电化学型传感器。使用次数不低于2000次。 16．柜体自带酒精探测模块，当智能柜内置酒精检测模块检测到的酒精浓度超过20mg/100ml时，触摸式液晶显示屏上软件界面应由枪支领取界面自动返回至主界面。 17．电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥500枚，认假率（FAR）≤0.0001%；拒真率（FRR）≤0.01%；通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、通讯波特率57600bps/115200bps；每人可保存10枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 18．▲枪弹领用时间设置检验：当通过平台软件进行枪支／弹药领用时，领用时间可选择默认时长，也可进行手动调整。 19．每人可保存多枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 20．电子枪锁：配置电子感应枪位架及枪位锁，枪位自动感知枪支在位状态，提示正确的取还枪位置；正常情况枪支在位时，枪位锁锁定枪支，枪支不在位时，枪锁保持开启状态；枪位锁配备应急钥匙开启功能。 21．▲枪弹领用功能检验：智能柜领用枪支时，用枪员只能申请自己权限的枪支，其他人员的枪支不能查看。 22．▲枪弹领用表单功能检验：可通过平台软件设置并导出枪弹领用表单，内容包括：领用人、审批人、领用任务、实际领取时间、枪支信息、子弹信息，以及领用人和枪管员的签字位置。 23．▲保养提醒设置检验：当智能柜中的枪支超过三个月无领用记录时，可通过平台软件向特定人员推送保养提醒信息。 25．▲延时还枪：通过平台软件还枪时可申请延时还枪，延时1次为24h，且需授权人员进行审批，同一还枪任务最多延时2次。 26．须同时具备指纹识别、人脸识别、电子密码、机械等开启方式。 27．柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 28．语音播报：当管理员、枪管员或用枪员身份验证通过后，可自动播报该操作人员的身份和姓名。 29．脱机日志记录，保存不少于20000条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，保存在控制板中的FLASH存储器。 30．电机锁锁具须使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA；电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控锁外壳温度应小于或等于65℃。 31．电机锁锁闭功能应在断电时应保持锁闭状态。 32．电机锁的主锁舌再承受大于5000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。 33．报警功能：采用声光报警器，非正常开启柜门报警、断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警；关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。 34．具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 35．▲柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。 36．▲防雷保护功能：根据标准GB4943.1-2011（1）额定电压范围220v。（2）频率50Hz（3）实验电压AC1500V不击穿。 37．外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），一路电源220V接口（三插口），一路485通讯控制接口。 38．▲智能枪柜控制系统符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。. 3; 智能枪弹一体柜; 1．柜体要求：柜体采用低碳钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度≥6mm，柜门碳素钢材厚度≥8mm、内侧碳素钢门板厚度≥2mm；抗拉强度须大于345MPA；左右双开门、每门5个门栓、共10门栓、内门铰、镀铬圆形拉手、高强度钢轮。 2．柜体结构，箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度。 3．柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械2种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4．柜门上显示屏与柜内具有物理隔离防护板保护，材料强度应达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全。 5．柜体规格1800mm×1000mm×500mm±5mm（包含轮脚）。 6．表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理。 7．柜体容量：定制。 8．柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 9．≥12寸工业触控屏、分辨率≥1024×786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。 10．具备温度检测功能、湿度检测功能，并显示相关信息。 11．抓拍功能：领用枪支或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片，抓拍图片分辨率（像素数）为≥1920×1080。 12．动态二维码：智能柜与服务器断开网络连接线后操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码失效。 13．故障诊断界面：智能柜设有故障诊断界面，可通过该界面对系统摄像头，指纹仪，枪锁，子弹弹仓等进行检验，具有权限的人员才能进入故障诊断界面。 14．▲节能功能检验:控制终端可在长时间无操作情况下自动黑屏，并在点击触摸屏或检测到人员接近时自动点亮触摸屏，以便节约能源消耗。 15．▲酒精检测方式功能检验；采用吹气式方式，吹气要求持续吹气3秒以上；传感器类型电化学型传感器。使用次数不低于2000次。 16．柜体自带酒精探测模块，当智能柜内置酒精检测模块检测到的酒精浓度超过20mg/100ml时，触摸式液晶显示屏上软件界面应由枪支领取界面自动返回至主界面。 17．电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥500枚，认假率（FAR）≤0.0001%；拒真率（FRR）≤0.01%；通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、通讯波特率57600bps/115200bps；每人可保存10枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 18．▲子弹过期提醒设置检验：可通过主控器触摸显示屏设置子弹到期时间，并可查看智能柜内存放子弹的到期时间。 19．▲枪弹领用时间设置检验：当通过平台软件进行枪支／弹药领用时，领用时间可选择默认时长，也可进行手动调整。 20．每人可保存多枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 21．电子枪锁：配置电子感应枪位架及枪位锁，枪位自动感知枪支在位状态，提示正确的取还枪位置；正常情况枪支在位时，枪位锁锁定枪支，枪支不在位时，枪锁保持开启状态；枪位锁配备应急钥匙开启功能。 22．智能计数子弹抽屉：可以适应枪支型号的需求，根据实际使用的子弹种类、数量、保存方式设置数量及功能，正常取、还弹药时指定子弹抽屉自动弹开；当取还指定子弹抽屉时，其他子弹抽屉应处于闭锁状态，违规操作将启动报警功能；紧急情况或特殊状态下，一键开启或可用钥匙机械开启子弹弹仓。 23．▲枪弹领用功能检验：智能柜领用枪支时，用枪员只能申请自己权限的枪支，其他人员的枪支不能查看。 24．▲枪弹领用表单功能检验：可通过平台软件设置并导出枪弹领用表单，内容包括：领用人、审批人、领用任务、实际领取时间、枪支信息、子弹信息，以及领用人和枪管员的签字位置。 25．▲保养提醒设置检验：当智能柜中的枪支超过三个月无领用记录时，可通过平台软件向特定人员推送保养提醒信息。 26．紧急任务下，可使用“管理员+领导”指纹方式进行一次性全部打开枪锁弹锁。 27．▲延时还枪：通过平台软件还枪时可申请延时还枪，延时1次为24h，且需授权人员进行审批，同一还枪任务最多延时2次。 28．须同时具备指纹识别、人脸识别、电子密码、机械等开启方式。 29．柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 30．语音播报：当管理员、枪管员或用枪员身份验证通过后，可自动播报该操作人员的身份和姓名。 31．脱机日志记录，保存不少于20000条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，保存在控制板中的FLASH存储器。 32．电机锁锁具须使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA；电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控锁外壳温度应小于或等于65℃。 33．电机锁锁闭功能应在断电时应保持锁闭状态。 34．电机锁的主锁舌再承受大于5000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。 35．报警功能：采用声光报警器，非正常开启柜门报警、断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警；关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。 36．具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 37．▲柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。 38．▲防雷保护功能：根据标准GB4943.1-2011（1）额定电压范围220v。（2）频率50Hz（3）实验电压AC1500V不击穿。 39．外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），一路电源220V接口（三插口），一路485通讯控制接口。 40．▲智能枪柜控制系统符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。. 4; 智能长枪子弹一体柜; 1．柜体要求：柜体采用低碳钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度≥6mm，柜门碳素钢材厚度≥8mm、内侧碳素钢门板厚度≥2mm；抗拉强度须大于345MPA；左右双开门、每门5个门栓、共10门栓、内门铰、镀铬圆形拉手、高强度钢轮。 2．柜体结构，箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度。 3．柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械2种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4．柜门上显示屏与柜内具有物理隔离防护板保护，材料强度应达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全。 5．柜体规格1800mm×1000mm×500mm±5mm（包含轮脚）。 6．表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理。 7．柜体容量：定制。 8．柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 9．≥12寸工业触控屏、分辨率≥1024×786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。 10．具备温度检测功能、湿度检测功能，并显示相关信息。 11．抓拍功能：领用枪支或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片，抓拍图片分辨率（像素数）为≥1920×1080。 12．动态二维码：智能柜与服务器断开网络连接线后操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码失效。 13．故障诊断界面：智能柜设有故障诊断界面，可通过该界面对系统摄像头，指纹仪，枪锁，子弹弹仓等进行检验，具有权限的人员才能进入故障诊断界面。 14．▲节能功能检验:控制终端可在长时间无操作情况下自动黑屏，并在点击触摸屏或检测到人员接近时自动点亮触摸屏，以便节约能源消耗。 15．▲酒精检测方式功能检验；采用吹气式方式，吹气要求持续吹气3秒以上；传感器类型电化学型传感器。使用次数不低于2000次。 16．柜体自带酒精探测模块，当智能柜内置酒精检测模块检测到的酒精浓度超过20mg/100ml时，触摸式液晶显示屏上软件界面应由枪支领取界面自动返回至主界面。 17．电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥500枚，认假率（FAR）≤0.0001%；拒真率（FRR）≤0.01%；通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、通讯波特率57600bps/115200bps；每人可保存10枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 18．▲子弹过期提醒设置检验：可通过主控器触摸显示屏设置子弹到期时间，并可查看智能柜内存放子弹的到期时间。 19．▲枪弹领用时间设置检验：当通过平台软件进行枪支／弹药领用时，领用时间可选择默认时长，也可进行手动调整。 20．每人可保存多枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 21．电子枪锁：配置电子感应枪位架及枪位锁，枪位自动感知枪支在位状态，提示正确的取还枪位置；正常情况枪支在位时，枪位锁锁定枪支，枪支不在位时，枪锁保持开启状态；枪位锁配备应急钥匙开启功能。 22．智能计数子弹抽屉：可以适应枪支型号的需求，根据实际使用的子弹种类、数量、保存方式设置数量及功能，正常取、还弹药时指定子弹抽屉自动弹开；当取还指定子弹抽屉时，其他子弹抽屉应处于闭锁状态，违规操作将启动报警功能；紧急情况或特殊状态下，一键开启或可用钥匙机械开启子弹弹仓。 23．▲枪弹领用功能检验：智能柜领用枪支时，用枪员只能申请自己权限的枪支，其他人员的枪支不能查看。 24．▲枪弹领用表单功能检验：可通过平台软件设置并导出枪弹领用表单，内容包括：领用人、审批人、领用任务、实际领取时间、枪支信息、子弹信息，以及领用人和枪管员的签字位置。 25．▲保养提醒设置检验：当智能柜中的枪支超过三个月无领用记录时，可通过平台软件向特定人员推送保养提醒信息。 26．紧急任务下，可使用“管理员+领导”指纹方式进行一次性全部打开枪锁弹锁。 27．▲延时还枪：通过平台软件还枪时可申请延时还枪，延时1次为24h，且需授权人员进行审批，同一还枪任务最多延时2次。 28．须同时具备指纹识别、人脸识别、电子密码、机械等开启方式。 29．柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 30．语音播报：当管理员、枪管员或用枪员身份验证通过后，可自动播报该操作人员的身份和姓名。 31．脱机日志记录，保存不少于20000条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，保存在控制板中的FLASH存储器。 32．电机锁锁具须使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA；电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控锁外壳温度应小于或等于65℃。 33．电机锁锁闭功能应在断电时应保持锁闭状态。 34．电机锁的主锁舌再承受大于5000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。 35．报警功能：采用声光报警器，非正常开启柜门报警、断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警；关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。 36．具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 37．▲柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。 38．▲防雷保护功能：根据标准GB4943.1-2011（1）额定电压范围220v。（2）频率50Hz（3）实验电压AC1500V不击穿。 39．外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），一路电源220V接口（三插口），一路485通讯控制接口。） 40.▲智能枪柜控制系统符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。. 5; 智能手枪子弹一体柜; 1．柜体要求：柜体采用低碳钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度≥6mm，柜门碳素钢材厚度≥8mm、内侧碳素钢门板厚度≥2mm；抗拉强度须大于345MPA；左右双开门、每门5个门栓、共10门栓、内门铰、镀铬圆形拉手、高强度钢轮。 2．柜体结构，箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度。 3．柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械2种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4．柜门上显示屏与柜内具有物理隔离防护板保护，材料强度应达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全。 5．柜体规格1800mm×1000mm×500mm±5mm（包含轮脚）。 6．表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理。 7．柜体容量：定制。 8．柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 9．≥12寸工业触控屏：分辨率≥1024×786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。 10．具备温度检测功能、湿度检测功能，并显示相关信息。 11．抓拍功能：领用枪支或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片，抓拍图片分辨率（像素数）为≥1920×1080。 12．动态二维码：智能柜与服务器断开网络连接线后操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码失效。 13．故障诊断界面：智能柜设有故障诊断界面，可通过该界面对系统摄像头，指纹仪，枪锁，子弹弹仓等进行检验，具有权限的人员才能进入故障诊断界面。 14．▲节能功能检验:控制终端可在长时间无操作情况下自动黑屏，并在点击触摸屏或检测到人员接近时自动点亮触摸屏，以便节约能源消耗。 15．▲酒精检测方式功能检验；采用吹气式方式，吹气要求持续吹气3秒以上；传感器类型电化学型传感器。使用次数不低于2000次。 16．柜体自带酒精探测模块，当智能柜内置酒精检测模块检测到的酒精浓度超过20mg/100ml时，触摸式液晶显示屏上软件界面应由枪支领取界面自动返回至主界面。 17．电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥500枚，认假率（FAR）≤0.0001%；拒真率（FRR）≤0.01%；通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、通讯波特率57600bps/115200bps；每人可保存10枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 18．▲子弹过期提醒设置检验：可通过主控器触摸显示屏设置子弹到期时间，并可查看智能柜内存放子弹的到期时间。 19．每人可保存多枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 20．电子枪锁：配置电子感应枪位架及枪位锁，枪位自动感知枪支在位状态，提示正确的取还枪位置；正常情况枪支在位时，枪位锁锁定枪支，枪支不在位时，枪锁保持开启状态；枪位锁配备应急钥匙开启功能。 21．▲枪弹领用时间设置检验：当通过平台软件进行枪支／弹药领用时，领用时间可选择默认时长，也可进行手动调整。 22．▲枪弹领用表单功能检验：可通过平台软件设置并导出枪弹领用表单，内容包括：领用人、审批人、领用任务、实际领取时间、枪支信息、子弹信息，以及领用人和枪管员的签字位置。 23．智能计数子弹抽屉：可以适应枪支型号的需求，根据实际使用的子弹种类、数量、保存方式设置数量及功能，正常取、还弹药时指定子弹抽屉自动弹开；当取还指定子弹抽屉时，其他子弹抽屉应处于闭锁状态，违规操作将启动报警功能；紧急情况或特殊状态下，一键开启或可用钥匙机械开启子弹弹仓。 24．紧急任务下，可使用“管理员+领导”指纹方式进行一次性全部打开枪锁弹锁。 25．须同时具备指纹识别、人脸识别、电子密码、机械等开启方式。 26．柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 27．语音播报：当管理员、枪管员或用枪员身份验证通过后，可自动播报该操作人员的身份和姓名。 28．脱机日志记录，保存不少于20000条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，保存在控制板中的FLASH存储器。 29．电机锁锁具须使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA；电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控锁外壳温度应小于或等于65℃。 30．电机锁锁闭功能应在断电时应保持锁闭状态。 31．电机锁的主锁舌再承受大于5000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。 32．报警功能：采用声光报警器，非正常开启柜门报警、断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警；关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。 33．具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 34．▲柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。 35．▲防雷保护功能：根据标准GB4943.1-2011（1）额定电压范围220v。（2）频率50Hz（3）实验电压AC1500V不击穿。 36．外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），一路电源220V接口（三插口），一路485通讯控制接口。 37．▲智能枪柜控制系统符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。. 6; 智能枪弹库门; 1、门框尺寸：2300mm×1010mm×200mm±5mm。 2、材质：门主体采用≥5m碳化钢板制作；门体内部焊接3mm厚90mm高折弯成型框体；门铰链采用45#钢材质，配高碳结构铰链轴芯，使门体达到开关灵活，结构牢固，防切割防破坏能力极强的特点。 3、库门框体部分采用≥5mm碳化钢板；框体与门体通过铰链装配好后，用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。 4、控制器触摸屏为≥7寸屏。 5、人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、数据下载状态等。 6、备用电源支持正常工作8个小时。 7、具有指纹识别生物特征识别技术，电控锁具有机械钥匙应急开门方式。 8、指纹采集器、摄像头集成在终端控制器中，安装在枪弹柜门表面，联动控制器安装在库房内安全、隐蔽、便于维修的位置。 9、控制器可直接联网，能够与控制器同步用户数据。 10、控制器可记录开门日志，本地能保存20000条，日志可同步到平台。 11、非法开门可报警，能够联动报警系统。 11、未关门、开门时间过长有告警提示。 12、可设置单人验证模式或双人验证模式，开启双人验证模式后，须两个人完成验证方可开启枪弹库。 13、报警信息及开门信息同时图像抓拍。. 7; 智能管理系统平台; 智能枪柜管理系统须具有完整的网络管理模式，实现与公安网、枪弹管理系统对接和集成。符合公安部《GA1051-2013》枪支弹药专用保险柜标准。 1．智能管理软件要包括三个方面的内容：一是Web应用服务层，二是前台监控中心，三是数据库服务。登录要求认证，数据传输要求加密。系统要建立在公安网的载体上，可分为前台管理系统、数据维护管理系统和监控后台管理系统、应用服务器、数据服务器。警员与枪弹资料管理，用户权限管理，枪械使用审批管理等智能化管理的二级管控平台.管理系统包括的基本功能模块有：警员基本信息管理、警员持枪管理、在线领枪申请、在线领枪审批、超时还枪信息管理、枪弹基本信息管理、枪弹使用信息查询、枪弹维护保养管理、枪弹库存信息统计、枪弹使用信息统计、枪弹维护保养统计、枪弹信息管理、系统日志管理、部门信息管理。可根据需求定制。 2．可以在柜子终端或者联网的电脑WEB申请、审批和查看。 3．人员权限可以自定义分配。上一级部门的管理员可以查看和修改下一级的部门，下一级部门的人员不可以逆向访问上一级。 4．具有枪柜异常声光电报警。报警可以分三级权限，按等级依次报警。报警需要有权限的人才能解除。 5．软件具有登录和拿枪、取枪时抓拍功能，抓拍的图像可以导出来查询。 6．人员的操作日记也可以导出来备份和查询。 7．▲延时还枪：通过平台软件还枪时可申请延时还枪，延时1次为24h，且需授权人员进行审批，同一还枪任务最多延时2次。 8．▲平台背景设置检验：可通过平台软件设置登录界面的背景颜色，并可切换。 9．报警信息统计功能检验：可通过客服端软件对报警信息进行统计，并以柱状图、饼状图形式显示统计结果。 10．▲智能枪柜控制系统符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。. 8; 智能一体机; （一）触控一体机控制系统 1、控制系统要求防黑防毒能力强，系统采用专门定制Linux系统。 2、触控一体机需具备酒精检测功能。 3、用枪员可通过触控一体机进行用枪/领用归还申请，枪管进库取枪，用枪员无需进库。 4、19寸工业级LED液晶屏，触摸屏作为人机交互界面。 5、具备指纹识别功能。当指纹仪的错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于3%。 6、可在一体机上添加、删除、修改用户，并能将所添加用户信息上传至服务器。 （二）硬件配置 1、一体机采用优质碳素钢材制作，光洁无毛刺。光洁无毛刺。面板周围钢材厚度≥3mm，其余两侧钢板厚度≥1mm；抗拉强度必须大于235MPA。 2、CPU：英特尔主频1.8GHZ双核双线程。 3、内存：DDR3L4GB；硬盘：1TB，3.5寸，7200转/分钟。 4、对外出口：2个USB，1个网口，1个电源口。 （三）技术参数 1、信息显示功能检验：可在触摸式液晶显示屏上显示日期、时间、自检状态、网络连接状态、酒精浓度等信息。 2、网络参数配置：可在触摸式液晶显示屏上对枪支柜弹药柜配置IP地址、端口号等参数，并可在触摸式液晶显示屏或服务器上显示样机的图标、名称以及接入的QDG/Z-II-N型智能枪弹柜图标、名称。 3、信息上传功能：在触摸式液晶显示屏上进行枪支/弹药领取、归还等操作时，可将相应的操作记录信息上传服务器。 4、音量调节功能：可在触摸式液晶显示屏上调节扬声器输出声音的音量大小。 5、日期时间设置功能：可在触摸式液晶显示屏上设置日期、时间。 6、枪支/弹药状态显示功能：可在触摸式液晶显示屏上显示枪支/弹药在位或离位状态、类型及数量。 7、断网报警功能：样机与服务器处于正常连网通行状态下，将样机网络接口上的网线拔出后，能给出断网报警提示。 8、指纹仪断线提示功能：将指纹仪与主电路板的连接线断开后，能在触摸式液晶显示屏上给出相应的提示。 9、指纹识别性能：可对输入的指纹信息与已注册的指纹信息经行对比识别，当指纹仪指纹信息识别的错误接受率为0.001%时，错误拒绝率为不大于2%。 10、人脸验证功能：可将摄像头的人脸图像与已注册的人脸图像进行比对，对枪支/弹药领用人，审批人的身份进行验证。 领取申请审批信息输入功能：可在触摸式液晶显示屏上输入枪支/弹药领取申请、审批信息、当枪支/弹药领取人、审批人的指纹信息或人脸信息验证通过后，可通过网络将枪支/弹药领取信息输入至QDG/Z-II-N型智能枪弹柜上。 归还申请审批信息输入功能：可在触摸式液晶显示屏上输入枪支/弹药归还申请、审批信息、当枪支/弹药归还人、审批人的指纹信息或人脸信息验证通过后，可通过网络将枪支/弹药归还信息输入至QDG/Z-II-N型智能枪弹柜上。 软件远程升级功能：可在服务器上对样机进行远程升级软件。 酒精检测功能：当酒精检测浓度阔值设置为10mg/（100mL）后，当样机内置酒精检测模块探测到的酒精浓度超过10mg/（100mL）后，样机自动返回至主界面。 记录查询功能：可在样机触摸式液晶显示屏或服务器上查询、显示枪支/弹药领取或归还记录。 用户管理功能：可在样机触摸式液晶显示屏上添加、删除用户、并将用户信息通过网络传输至QDG/Z-II-N型智能枪弹柜上。 抗电强度：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露全金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min无击穿和飞和现象。 绝缘电阻：安全防范报警设备的电源插头和电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，金湘对施乐度为91%-95%、湿度为40℃、48h的受潮处理后，加强绝缘的设备不小于5mΩ基本绝缘的设备不小于2mΩ。Ⅲ类设备不小于1mΩ，工作电压超过500v的设备。上述绝缘电阻的组织乘以一个系数，该系数的，与工作电压除以500v。 测漏电流：Ⅰ、Ⅱ设备工作时的测漏电流符合GB16796-2009中表2规定，Ⅲ设备不做测漏电流实验。. 9; 备用电源; 额定容量:3kVA/2400W。 额定电压：220VAC。 电压范围：115-300VAC。 频率：40-70Hz。 功率因数：0.98。 旁路电压：80VAC×(1±5%)～285VAC×(1±5%)。 默认：180VAC×(1±5%)～264VAC×(1±5%)。. 10; 中心枪弹库专用服务器; Cpu主频3.9GHz或以上。 三级缓存3M四核心内存32G2块1T硬盘raid1数据备份。. 11; 公务用枪服务器; 机箱规格：塔式。 处理器I3/4GDDR4或以上。 内存/500GSATA。 硬盘/操作系统：可支持Windowsserver2012win7等操作系统。. 12; 液晶显示器; ≥22寸液晶监视器。 显示：LED背光；分辨率≥1920*1080。 亮度300cd/㎡，对比度3000:1，功耗：≤55W。 接口：BNC输入接口1个；BNC输出接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口1个；S-VIDEO输入接口1个；3.5mm音频输入1个；3.5mm音频输出1个。. 13; 硬盘录像机; 1U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持16路高清，160M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 ▲支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警。 用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%。 ▲支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。. 14; 监控硬盘; 6T硬盘或以上。. 15; 高清摄像机; ≥200万1/2.7”日夜型半球型网络摄像机；最小照度0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR；0.028Lux@(F2.0,AGCON),0LuxwithIR；快门1/3秒至1/100,000秒；镜头4mm,水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；支持三轴调节：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°；宽动态范围120dB；帧率50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持无线Wi-Fi功能:无线标准IEEE802.11b,802.11g,802.11n;频率范围2.4GHz~2.4835GHz;信道带宽支持20/40MHz;安全64/128-bitWEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS;传输速率11b:11Mbps;11g:54Mbps; 11n:上限150Mbps;传输距离50米（无遮挡无干扰,因环境而异）;智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应DC12V±25%；功耗5WMAX（ICR切换瞬间7WMAX）； 红外照射距离10-30米；防护等级IP67或以上；防暴等级IK08或以上。. 16; 报警主机; 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米C版本升级:2.2K线尾组，支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出； ▲报警控制器在电源（AC）电压额定值的115%过压条件下，以不大于4次/min速率完成设置警戒-报警循环50次，应无误报警、漏报警、正常工作。. 17; 震动探测器; 常闭报警，常闭防拆，报警周期<2秒。. 18; 烟感探测器; 常闭报警，常闭防拆，报警周期<2秒。. 19; 红外探测器; 三鉴移动探测器，360°吸顶安装,直径6m±10cm，CCC认证,自动脉冲计数,采用多普勒(效应)+能量分析,全范围自动温度补偿,超强抗误报能力;添加:(红外微波双鉴探测器;吸顶安装全360;工作电压:DC9-16V)。. 20; 声光报警器; 12V。. 21; 交换机; 16口百兆非网管交换机，16个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量7.2Gbps,包转发率5.36Mpps，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术。. 22; 网络机柜; 600*600*1200±5。. 23; 综合布线; 水泥钉、塑料扎带、超5类网线、电线、钢丝、线卡、PVC胶水、末端屏蔽软管、原厂布线工具（1套）等。. 24; 温湿度计; 量范围(湿度)0~99.9%RH。 测量范围(温度)-20~+60℃。 湿度精度±2%RH。 温度精度±0.3℃。 分辨率温度：0.1℃湿度：0.1%RH。 衰减值温度：<0.1℃/年湿度：<1%RH/年。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东恒胜建设监理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指汕头市公安局澄海分局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 现场电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）1份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：1.不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。 2.采购机构代理服务收费标准：人民币肆万壹仟玖佰元整（¥41,900.00元）成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付（收款人：广东恒胜建设监理有限公司；开户银行：建设银行澄海支行；银行帐户：44001650101050418491）。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东恒胜建设监理有限公司代收。具体操作要求详见广东恒胜建设监理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东恒胜建设监理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东恒胜建设监理有限公司，到账情况以开标时广东恒胜建设监理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)汕头市政府门户网站（www.shantou.gov.cn）；中国采购与招标（www.chinabidding.com.cn）；中国财经报（www.cfen.com.cn）；广东恒胜建设监理有限公司网（www.gdhsjl.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、汕头市政府门户网站（www.shantou.gov.cn）；中国采购与招标（www.chinabidding.com.cn）；中国财经报（www.cfen.com.cn）；广东恒胜建设监理有限公司网（www.gdhsjl.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：吴女士

电话：0754-85861273

传真：0754-85874173

邮箱：gdhsgs@126.com

地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

邮编：515800

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：汕头市澄海区财政局政府采购管理办公室

地  址：汕头市澄海区德政路财政局4楼政府采购管理办公室

电  话：0754-85836482

邮  编：515800

传  真：0754-85836482

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东恒胜建设监理有限公司统一对外发布。

（2）对广东恒胜建设监理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或2022年基本开户行出具的资信证明） 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查内容 | 报价确定且不高于预算金额。 |
| 2 | 符合性审查内容 | 有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。 |
| 3 | 符合性审查内容 | 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标 (审查《实质性响应一览表》) |
| 4 | 符合性审查内容 | 未发现属无效投标的其他情形。以下为属无效投标的其他情形：（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一采购包投标的。 （2）投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。（3）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。 （4）投标文件提供虚假材料的。 （5）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。 （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分40.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术参数响应情况 (30.0分) | 投标人产品的技术参数完全满足招标文件要求的得30分，带▲重要技术参数达不到招标文件要求的,每负偏离一条扣2分；一般性技术参数达不到招标文件要求的,每负偏离一条扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据各投标人针对本项目出具的实施方案（包括对设备功能与实现效果的理解及方案、组织架构、供货服务方案、安装调试方案、安装调试服务队伍、供货运输车辆方案，供货计划及保障措施、质量保证措施等）进行综合评审：（1）对项目理解透彻，实施方案科学合理、详尽、具体，组织架构配置和供货服务方案、科学、分工清晰合理，安装调试方案规范完整，安装调试服务队伍整体素质高、安装调试人员数量充足、供货运输车辆充足，供货计划可行，且有针对性保障措施，质量保证措施完善，得5分；（2）对项目理解比较透彻，实施方案比较合理、详尽、具体，组织架构配置和供货服务方案比较科学、分工清晰合理，安装调试方案较规范完整，安装调试服务队伍整体素质较高、安装调试人员数量基本满足要求、供货运输车辆基本满足要求，供货计划比较可行，且有针对性保障措施，质量保证措施比较完善，得3分；（3）对项目理解一般，实施方案内容一般，组织架构配置和供货服务方案、分工一般，安装调试方案不够规范完整，安装调试服务队伍整体素质一般、安装调试人员数量不满足要求、供货运输车辆不满足要求，供货计划可行性和针对性一般，质量保证措施一般，得1分；其他或无响应不得分。 |
|  |  | 售后服务和技术培训方案 (5.0分) | 1、对投标人售后服务计划、故障响应方案及培训方案进行评审：方案计划完善详尽、科学可行，响应速度快，质量服务承诺可靠，完全满足采购需求，得3分；方案计划比较完整、可行性较好，响应速度较快，质量服务承诺比较可靠，基本满足采购需求，得1分；其他或无响应得0分，本小项最高得3分。2、项目质保期每延长1年得1分；本小项最高得2分，其他或无响应不得分。 |
| 商务部分 |  | 拟投入本项目的人员能力 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 投标人拟派人员具有焊接材料制造工程师、熔化焊接工程师、机电一体化工程师、电气自动化工程师，专业等级为高级的专业能力证书，每一个证书得2分，满分8分。（证明上应有可供查询的二维码，提供证书复印件加盖供应商公章） |
|  |  | 业绩部分 (12.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;） | 投标人在2019年以来完成过同类智能枪弹柜项目业绩，每个得3分，最高得12分；（提供合同复印件加盖供应商公章）。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及的招标文件（招标编号：）和乙方的投标承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的物

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上货物具体的技术规格和性能指标详见合同附件。

二、价格

1.合同总价：人民币        （￥          ）

其中：（1）货物（含软件）：

人民币     （￥       ）

（2）备品备件：

人民币     （￥       ）

（3）相关服务：

人民币     （￥       ）

2.合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、第三方测评费用、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期服务等的全部费用。

3.本合同价格为固定不变价。

4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1.货物为全新（原装）产品。

2.标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

4.乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1.交货地点：汕头市公安局澄海分局中心、水上派出所、溪南派出所、莲上派出所、东里派出所、莲华派出所、巡警大队三中队、盐鸿派出所、湾头派出所、莱芜派出所、上华派出所、巡警大队湖心执勤点、隆都派出所、广益派出所、澄华派出所、凤翔派出所的16个枪弹库。

（1）项目时限：自合同签订生效之日起30个日历天内完成货物安装调试且完成与广东省公安厅“智慧新枪管系统”数据接口对接工作（信息接口符合GA 1051‐2013和相应系统中的要求）；30天内完成项目验收且取得符合GA1016标准相应等级防护级别要求标准的检测报告。

五、包装、装运和运输

1．包装必须与运输方式相适应，包装费用由乙方负责。

2．包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等。充分考虑到运输途中的各种情况，以及露天存放的需要。

3．专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4．包装费、运费已包含在合同总价内。

六、保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

七、付款方式

第一期付款：合同签订生效之日后并收到乙方履约保函起5个工作日内，甲方按照合同总价的30%办理支付手续。

第二期付款：所有货物设备送达交货地点经到货验收合格，按时完成安装调试并完成数据接口对接工作之日起5个工作日内，甲方办理全部剩余款项的支付手续。

1、因甲方使用财政资金，乙方在甲方办理付款手续之前5个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便甲方及时办理支付手续。

2、所指的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府采购支付部门的审查时间和支付时间），在规定时间内提交付款申请即视甲方已履行付款义务，由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及拒绝提供服务的理由，乙方不得以资金付款期限已过为由向甲方索赔或要求支付违约金。

3、银行履约保函（形式为无条件的、不可撤消的，由乙方在中华人民共和国依法营业的地级市以上银行开具）。该保函有效期到货物保修期结束后30天后自动失效,但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。下列任何一种情况发生时，甲方有权不予退还银行保函：（一）有明显证据证明乙方未履行本合同约定的；（二）乙方有明显过错致甲方造成损失的。

4.中标人须在甲方办理付款手续之前5个工作日内，提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

5、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。由于财政拨款不到位而导致采购人逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为甲方延期交货及拒绝提供服务的理由。

八、知识产权

1.乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

九、项目服务

1.到货验收、安装调试与项目终验

1.1到货验收要求

1.1.1货物运抵交货地点当日，双方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收以及抽样检查（乙方须提前4天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件、抽样检查不合格或者有不符合合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

1.1.2货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

1.2.安装与调试要求

1.2.1货物运抵指定位置并进行到货验收后，乙方即按合同执行时间进度计划派出有经验的工程技术人员到本项目现场进行安装，乙方可采用现有的水、电完成安装，进行联网调试，并做好保护措施，避免施工损坏。

1.2.2乙方进行货物安装施工过程，必须接受甲方的现场协调，对安装人员进行统一组织管理，按照招标文件、合同约定的相关要求，按时完成货物安装和验收。如安装人员不服从甲方现场工作人员的指挥管理，甲方有权要求乙方在4个小时内更换人员。

1.2.3乙方在甲方指定场地进行安装工作，安装位置场地的强电线路敷设到电箱，弱电线路敷设到指定信息点，所采购设备的安装固定所必要的开孔、设备之间强弱电管线和管槽的敷设由乙方负责。

1.2.4货物安装过程中，乙方须采取必要措施对现场施工的用水、用电等进行安全管理，防止发生安全事故，如因乙方过错发生施工安全事故，导致甲方、乙方或者第三方损害的，由乙方承担全部责任。

1.2.5项目的设备机柜需做防雷接地，所产生的费用已包含在合同总价内。

1.3安装调试后的项目验收

1.3.1货物安装调试完毕之日起30天内，由合同双方共同进行项目验收。当满足以下条件时，验收合格后，双方签署验收合格证书一式3份。

1.3.2项目验收包括完成、满足如下内容：

1.3.2.1乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

1.3.2.2由甲方委托取得国家认证资质的社会专业安防检测机构，对乙方货物及安装性能是否符合GA1016标准相应等级防护级别要求进行认证。但非因本项目所列货物原因无法取得认证的除外。

1.3.2.3货物全系统联网调试完毕，货物单件功能及联网联动功能正常运作，并由甲方验收通过。

1.3.2.4设备性能经实地测试，不低于投标文件中的技术响应表或设备详细参数中较优的参数。

1.3.2.5就如下功能指标提供具有国内认证体系资质的第三方检测机构出具的检验报告(如提供复印件，需加盖乙方公章)：货物所配备的“智能枪锁”、“枪支在位实时检测”、“双人双锁操作认证”功能模块。

1.3.2.6封闭式安全门须符合GB17565-2007标准要求，锁具须符合GA374-2001标准，验收时须提供相关证明文件复印件并加盖乙方公章。

1.3.2.7具备与广东省公安厅智慧新枪管系统数据对接的能力，满足广东省公安厅枪弹库数据接入和枪弹库管理的各项要求，完成联调并成功接入数据接口，运行正常，且通过用户验收。

1.3.2.8设备具备产品合格证。

2.培训

2.1乙方负责提供操作、维修培训方案及培训资料，培训人次不少于32人。

2.2乙方提供技术支持和操作培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

2.3培训的时间、地点如下：

时间：终验后10个工作日内开始

地点：汕头市内

2.4乙方为甲方进行培训的人员的差旅费由乙方自行负责。培训过程产生的授课费、教材费等费用由乙方承担，乙方可免费使用甲方的办公场地进行培训。乙方参加培训的交通费及食宿费由乙方自行负责。

十、保修期及服务

1.整体项目免费保修不少于三年（乙方承诺延长的，按乙方承诺），终身维修，系统新版本和功能终身免费升级；免费保修期自甲方在验验收合格之日起计算。

2.乙方应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作。

乙方提供7×24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后    小时到场，并在   小时内修复。在质保期内，如    小时内无法修复设备，乙方必须提供替代设备给甲方使用，直到故障设备修复为止。

3.保修期内，乙方负责对其提供的设备进行维修，不收取任何额外费用。设备保修期过后，只收取零配件费用。在保修期内，非使用方的人为原因而出现产品质量及安装问题，如设备发生任何异常情况，乙方免费及时排除故障（包括更换损坏的部件）。设备经维修后达不到原技术指标要求，应更换技术指标符合要求的同类型的新设备或退货，并承担因此产生的一切费用。

货物终验后一年内，乙方每3个月进行一次现场巡检，检查设备运行情况，出具巡检报告，根据甲方的使用需求，乙方提供不少于每年四次的系统功能微调服务（包括流程管理、统计报表、数据接口等方面）。

保修期外，乙方有义务配合甲方或甲方指定的其他单位就设备维保提供只能由乙方提供的协助，只收取零配件费用及人员差旅费用。

4.乙方应对设备的质量进行有效保障。在使用的第一年中，如出现两次因同一货物引起的维修，乙方应无条件更换该货物，并承担因此产生的一切费用。对保修期后的设备维修只收取成本费，并长期确保易损易耗备件的供应。

5.乙方要在设备使用期限内每年对设备进行不少于四次的免费维修保养。

十一、异议索赔

1.乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2.对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的保修期。

3.如果在甲方发出索赔通知后7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十二、不可抗力

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起7天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

十三、违约责任

1.乙方需在合同签订生效之日起 按照到货要求，在5天内将相关设备运输到采购人指定场地及位置，10天内安装调试完毕。乙方逾期完成，则按合同总价每天2‰支付违约金给甲方。如超过合同规定期限30天乙方仍不能完成，则视为乙方不能交货。

2.乙方交付的货物不符合技术规格和标准，则视为乙方不能交货。

3.乙方未按期交付货物产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等，视为乙方未能完整履约，需向甲方支付合同总价５%的违约金，造成甲方损失的，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

4.乙方不能交货，则按合同总价20%支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

5.货物未能一次性通过终验，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起30天内重新组织终验；经二次终验不合格的，乙方向甲方支付合同总价30%违约金，同时甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

6.如果甲方逾期办理付款手续，则按拖欠金额每天2‰支付违约金给乙方，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。

7.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。如乙方擅自将部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

8.甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起7天内退回甲方已支付的价款。

9.乙方需按培训的要求对甲方相关人员进行操作培训，确保甲方熟悉设备使用。如因培训不到位导致甲方相关工作延误，甲方有权要求乙方派技术人员进驻指导，直至甲方人员熟悉、掌握设备使用。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

10.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》执行。

十四、争议解决方式

1.因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或汕头市质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方首先通过协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第2种方式解决：

（1）向 汕头 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的法院提出诉讼。

3.本合同的诉讼管辖地为 澄海 有管辖权的法院。

4.在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十五、通知

1.本合同一方给对方所作的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。适用非书面方式所作出的通知需经对方确认，且与书面文件产生冲突的以书面文件为准。

2.通知以送达日期或通知书所载明的生效日期为生效日期，两者如有冲突，以晚生效的日期为准。

十六、税和关税

1.中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2.中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的国内增值税）均应由乙方负担。

3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他

1.本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。如与合同正式文本冲突的，以合同正式文本为准。

2.在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。如与合同正式文本冲突的，以文件生效时间在后的为准。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式八份，甲方执六份，乙方执两份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件

1.合同执行时间进度计划;

2.保密协议

甲方（盖章）：汕头市公安局澄海分局　乙方（盖章）：

地址：澄海区文冠路       　　　　　　    地址：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　委托代理人：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　传真：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　账号：

签约时间：　年　月　日　　　　　　　签约时间：　年　月　日

签约地点：汕头市

附件1

合同执行时间进度计划

总体要求：自合同签订生效之日起 天内完成供货、安装调试、验收并交付甲方使用。

| 踏勘 现场 | 设备生产 | 包装运输 | 到货验收 | 设备安装 | 设备调试 | 设备联网 | 验收 培训 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

保密协议

甲方：汕头市公安局澄海分局

乙方：

甲方委托乙方对汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目采购项目进行设备采购、安装，因该项目涉及公安工作秘密，乙方在上述工作中必须承担如下保密责任和义务。

一、涉及本项目的所有合同、文档、方案、图纸等必须由乙方专人负责统一保管，不得擅自保留或外传。项目完成后所有图纸、资料应毫无保留地交给甲方保管（乙方可保留一份保修用图纸资料，但要严格管理，保修期满之日起30天内交甲方保管）。

二、未经甲方书面许可，乙方不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

三、在合同履行期间，乙方对知悉的甲方保密信息（包括业务信息在内），同样应承担保密责任。

四、乙方必须选派道德品质好、责任心强的人员参与本项目，并将参与人员的个人资料送甲方审查，经审查合格后方可进行有关项目的实施。

五、乙方人员在实施本项目期间，未经甲方工作人员允许，不得进入与本项目施工无关的甲方其他办公场所。

六、未经甲方工作人员允许，乙方人员不得对本项目的计算机信息系统进行与公安网及其他网络建立物理连接的任何尝试。

七、乙方必须与参与本项目的人员签订有关保密协议，以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。

八、乙方人员在项目实施过程中，必须严格遵守甲方的有关规章制度，服从管理。

乙方违反以上条款者，甲方除按照有关规定追究乙方单位及个人经济上的赔偿责任外，有权提请司法机关追究有关人员及单位的法律责任。

甲方在合同履行期间知悉的乙方商业秘密，亦承担保密责任。

本协议一式八份，甲方六份、乙方两份，均具有同等法律效力。本协议自签订之日起生效，除非甲方自行公布本项目合同所涉及的保密信息外，乙方的保密责任不因本项目合同的终止而终止。

本保密协议有效期限：永久。

甲方：汕头市公安局澄海分局                乙方：

代表人（签字）：                 代表人（签字）：

签约日期：  年月日              签约日期：  年月日

签约地点：汕头市

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：440515-2022-01463

采购项目编号：HSCGZB202216

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

格式一：

投标函

致：广东恒胜建设监理有限公司

你方组织的汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目项目的招标[采购项目编号为：HSCGZB202216]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东恒胜建设监理有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目项目采购[采购项目编号为HSCGZB202216]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：汕头市公安局澄海分局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东恒胜建设监理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目招标中获中标（采购项目编号：HSCGZB202216），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东恒胜建设监理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东恒胜建设监理有限公司

我单位已登记并准备参与汕头市公安局澄海分局智能枪弹库设备项目项目（采购项目编号：HSCGZB202216）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日